# Лабораторная работа № 1. Знакомство со средой CODESYS 2.3. Реализация логических уравнений на языке CFC

Уровень: вводный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Изучить интерфейс CODESYS 2.3 и порядок работы с проектом для ПЛК ОВЕН ПЛК160; освоить редактор CFC (вставка блоков, входов и выходов, соединения, отрицание на входе); научиться реализовывать логические уравнения и проверять их по таблице истинности в режиме эмуляции.

## 2. Теоретические сведения

Логическое уравнение (булева функция) реализуется в CFC «один к одному»: операция И — блок AND, ИЛИ — блок OR, НЕ — отрицание на входе блока (кружок, команда Extras → Negate, Ctrl+N) или отдельный блок NOT. Блоки AND, OR, XOR в CODESYS расширяемые: число входов увеличивается командой Insert → Box input (Вставка → Вход блока). Блоков с именами «AND2», «OR3» в CODESYS нет.

В CFC каждый блок имеет номер порядка выполнения (в правом верхнем углу). Для чисто логических схем без обратных связей порядок не влияет на результат, но с ЛР 2 он станет важен.

Переменные A, B, C подаются с переключателей I5, I6, I7 (переключатели удобнее кнопок: состояние сохраняется, пока вы проверяете строку таблицы истинности).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| AND | логическое И (2 и более входов) |
| OR | логическое ИЛИ (2 и более входов) |
| NOT / отрицание входа | инверсия сигнала |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I5 | переключатель | A |
| I6 | переключатель | B |
| I7 | переключатель | C |
| Q1 | лампа | результат Q |

## 4. Задания

### Пример. Мажоритарная функция «2 из 3»: Q = A·B + B·C + A·C

Выход равен 1, если включены хотя бы два из трёх переключателей. Соберите схему, проверьте все 8 строк таблицы истинности.

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 1. Пример: Q = A·B + B·C + A·C

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AND → AB | I5, I6 | A·B |
| 2 | AND → BC | I6, I7 | B·C |
| 3 | AND → AC | I5, I7 | A·C |
| 4 | OR → Y | AB, BC, AC | логическая сумма (ИЛИ на 3 входа) |
| 5 | Выход Q1 | Y | результат |

Таблица истинности (проверить все строки):

| A (I5) | B (I6) | C (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

### Задание 1. Q = A·B + B·C + A·C + A·B·C

Реализуйте уравнение «как записано» (с членом A·B·C), затем сравните таблицу истинности с примером. Член A·B·C поглощается (закон поглощения: A·B + A·B·C = A·B), поэтому таблицы совпадут — объясните это в отчёте.

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 2. Задание 1: Q = A·B + B·C + A·C + A·B·C

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AND → AB | I5, I6 | A·B |
| 2 | AND → BC | I6, I7 | B·C |
| 3 | AND → AC | I5, I7 | A·C |
| 4 | AND → ABC | I5, I6, I7 | A·B·C (И на 3 входа) |
| 5 | OR → Y | AB, BC, AC, ABC | ИЛИ на 4 входа |
| 6 | Выход Q1 | Y |  |

Таблица истинности (проверить все строки):

| A (I5) | B (I6) | C (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

### Задание 2. Q = (A + B)·(B + C)

Произведение сумм. Упростите выражение (Q = B + A·C) и проверьте, что упрощённая схема даёт ту же таблицу.

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 3. Задание 2: Q = (A + B)·(B + C)

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → S1 | I5, I6 | A + B |
| 2 | OR → S2 | I6, I7 | B + C |
| 3 | AND → Y | S1, S2 | произведение сумм |
| 4 | Выход Q1 | Y |  |

Таблица истинности (проверить все строки):

| A (I5) | B (I6) | C (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

### Задание 3. Q = A·B·C + A·¬B·¬C

Инверсии ¬B и ¬C выполните отрицанием на входах блока AND (без отдельных блоков NOT).

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 4. Задание 3: Q = A·B·C + A·¬B·¬C

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AND → P1 | I5, I6, I7 | A·B·C |
| 2 | AND → P2 | I5, ¬I6, ¬I7 | A·¬B·¬C: отрицание на входах блока |
| 3 | OR → Y | P1, P2 |  |
| 4 | Выход Q1 | Y |  |

Таблица истинности (проверить все строки):

| A (I5) | B (I6) | C (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

## 5. Порядок выполнения

- Выполните подготовку проекта по README, разделы 3–4: целевая платформа ПЛК160, программа PLC_PRG на языке CFC, имена входов/выходов I1…I8, Q1…Q8 в конфигурации ПЛК.

- Откройте PLC_PRG. Вставьте три элемента «Вход» (Insert → Input, Ctrl+E) и введите имена I5, I6, I7; вставьте элемент «Выход» (Insert → Output, Ctrl+A) с именем Q1.

- Вставьте блоки (Insert → Box, Ctrl+B); по умолчанию появляется AND — для OR выделите текст «AND» и введите OR. Добавьте третий вход блоку OR командой Insert → Box input.

- Соедините выходы с входами, протягивая линию мышью от выхода к входу. Неподключённых входов у операторов быть не должно.

- Project → Rebuild all (Проект → Компилировать всё). Добейтесь отсутствия ошибок.

- Online → Simulation mode (Онлайн → Режим эмуляции), затем Online → Login (Alt+F8) и Online → Run (F5).

- Проверьте таблицу истинности: двойной щелчок по переменной I5 в схеме подготавливает новое значение, Online → Write values (Ctrl+F7) записывает его. Удобнее сделать панель визуализации (README, раздел 7).

- Для каждого задания создайте отдельную программу (например, Z1, Z2, Z3 на CFC) и временно вызывайте её из PLC_PRG, либо замените схему в PLC_PRG; результаты каждой проверки занесите в отчёт.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Постройте таблицу истинности вручную, упростите уравнение (если возможно) и реализуйте обе формы; сравните таблицы.

| Вариант | Уравнение (A = I5, B = I6, C = I7) |
| --- | --- |
| 1 | A·¬B + B·C |
| 2 | (A + ¬C)·B |
| 3 | A ⊕ B ⊕ C (контроль нечётности) |
| 4 | ¬(A·B) + C |
| 5 | A·B·¬C + ¬A·C |
| 6 | (A + B)·¬(B·C) |
| 7 | ¬A·¬B + A·C |
| 8 | A·(B + C) + ¬B·¬C |
| 9 | (¬A + B)·(A + C) |

## 7. Контрольные вопросы

- Чем язык CFC отличается от FBD? Входит ли CFC в стандарт IEC 61131-3?

- Как в редакторе CFC выполнить инверсию входа блока? Чем это отличается от отдельного блока NOT?

- Как увеличить число входов блока AND/OR?

- Как в режиме эмуляции изменить значение входной переменной? Чем «Записать значения» отличается от «Фиксировать значения»?

- Почему в задании 1 таблица истинности совпала с примером? Сформулируйте закон поглощения.

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.