# Лабораторная работа № 2. Программирование логических (релейно-контактных) схем на языке CFC

Уровень: вводный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Научиться переводить релейно-контактные схемы в CFC: последовательное соединение контактов — AND, параллельное — OR, размыкающий контакт — отрицание входа, катушка — выход; освоить схему самоблокировки и понять роль обратной связи и порядка выполнения в CFC.

## 2. Теоретические сведения

Правила перевода: замыкающий контакт → прямой вход блока; размыкающий контакт → вход с отрицанием (○); последовательное соединение → AND; параллельное → OR; катушка реле → элемент «Выход».

Обратная связь. В схеме самоблокировки выход KM участвует в собственном условии включения. В CFC это выполняется через переменную: блок AND записывает результат в переменную KM (элемент «Выход»), а блок OR читает её элементом «Вход». Блок, стоящий раньше по порядку выполнения, получает значение KM из предыдущего цикла ПЛК — так же, как реальное реле срабатывает с задержкой.

Проходной выключатель. Светильник, которым управляют из двух мест, описывается функцией «исключающее ИЛИ» (XOR): переключение любого выключателя меняет состояние лампы.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| XOR | исключающее ИЛИ: 1, если входы различны |
| переменная BOOL | обратная связь (самоблокировка) |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | SB1 «ПУСК» (задание 4) |
| I2 | кнопка | SB2 «СТОП» (задание 4) |
| I5 | переключатель | SA1 |
| I6 | переключатель | SA2 |
| I7 | переключатель | SA3 |
| Q1 | лампа | KM / HL (задания 1–3) |
| Q2 | лампа | KM (задание 4) |

## 4. Задания

### Задание 1. Последовательно-параллельная схема

Контакт SA1 включён последовательно с двумя параллельными контактами SA2 и SA3: KM = SA1·(SA2 + SA3).

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 1. Задание 1: KM = SA1·(SA2 + SA3)

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → Par | I6, I7 | параллельные контакты SA2, SA3 |
| 2 | AND → Ser | I5, Par | последовательно с SA1 |
| 3 | Выход Q1 | Ser | катушка KM |

Таблица истинности (проверить все строки):

| SA1 (I5) | SA2 (I6) | SA3 (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

### Задание 2. Схема с размыкающим контактом

Параллельные контакты SA1, SA2 и последовательный размыкающий контакт SA3: KM = (SA1 + SA2)·¬SA3.

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 2. Задание 2: KM = (SA1 + SA2)·¬SA3

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → Par | I5, I6 | SA1 ∥ SA2 |
| 2 | AND → Ser | Par, ¬I7 | размыкающий контакт SA3 → отрицание входа |
| 3 | Выход Q1 | Ser |  |

Таблица истинности (проверить все строки):

| SA1 (I5) | SA2 (I6) | SA3 (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

### Задание 3. Светодиодный светильник с управлением из двух мест

Светильник HL включается и выключается любым из проходных выключателей SA1 (у входа) и SA2 (в конце помещения). Выключатель SA3 — общий (например, на щите): при SA3 = 0 светильник не горит.

Объявления. Дополнительные переменные не нужны: используются глобальные входы и выходы I…, Q….

Рис. 3. Задание 3: светильник с управлением из двух мест

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XOR → Two | I5, I6 | проходные выключатели SA1, SA2 |
| 2 | AND → Lamp | Two, I7 | общий выключатель SA3 |
| 3 | Выход Q1 | Lamp | светильник HL |

Таблица истинности (проверить все строки):

| SA1 (I5) | SA2 (I6) | SA3 (I7) | Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

### Задание 4. Схема самоблокировки (пуск/стоп)

Кнопка SB1 «ПУСК» включает контактор KM, после отпускания кнопки KM удерживается собственным блок-контактом. Кнопка SB2 «СТОП» отключает KM. На стенде обе кнопки замыкающие, поэтому размыкающий контакт кнопки СТОП изображается отрицанием входа I2.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

KM : BOOL;  (* размыкающая кнопка СТОП *)

END_VAR

Рис. 4. Задание 4: самоблокировка KM = (SB1 + KM)·¬SB2

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → Hold | I1, KM | SB1 и блок-контакт KM |
| 2 | AND → KM | Hold, ¬I2 | размыкающая кнопка СТОП |
| 3 | Выход Q2 | KM | катушка KM |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 2 | Нажать и отпустить SB1 (I1) | 0,5 с | Q2 = 1; самоблокировка |
| 3 | Нажать и отпустить SB2 (I2) | 0,5 с | Q2 = 0 |
| 4 | Удерживать SB2 (I2 = 1) | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 5 | Не отпуская SB2, нажать SB1 | 0,3 с | Q2 = 0; СТОП имеет приоритет |
| 6 | Отпустить SB2 (I2 = 0) | 0,3 с | Q2 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Для каждого задания нарисуйте в отчёте исходную релейно-контактную схему и CFC-схему рядом.

- Соберите схемы заданий 1–3 (I5–I7 → Q1), проверьте все 8 комбинаций входов в режиме эмуляции.

- Для задания 4 объявите переменную KM : BOOL. Соберите схему: элемент «Вход» KM → блок OR, блок AND → элемент «Выход» KM и элемент «Выход» Q2.

- Включите отображение порядка выполнения (Extras → Order → Show order) и убедитесь, что OR выполняется раньше AND. Объясните, почему схема работает при любом порядке.

- Проверьте задание 4 по контрольной таблице.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Нарисуйте релейно-контактную схему по формуле, переведите её в CFC, составьте и выполните таблицу проверки (для схем с самоблокировкой — проверка приоритета СТОП).

| Вариант | Схема (SA1…SA4 = I5…I8, SB1…SB3 = I1…I3) |
| --- | --- |
| 1 | KM = (SA1 + SA2)·SA3·¬SA4 |
| 2 | KM = SA1·SA2 + SA3·¬SA4 |
| 3 | KM = (SA1 + ¬SA2)·(SA3 + SA4) |
| 4 | KM = SA1·(SA2 + SA3·SA4) |
| 5 | HL = SA1 ⊕ SA2 ⊕ SA3 (светильник из трёх мест) |
| 6 | KM = (SA1·SA2 + SA3)·¬SA4 |
| 7 | KM = (SB1 + KM)·¬SB2·SA1 (самоблокировка с разрешающим ключом) |
| 8 | KM = (SB1 + KM)·¬SB2·¬SB3 (две кнопки СТОП) |
| 9 | KM = (SB1 + SB3 + KM)·¬SB2 (два места пуска) |

## 7. Контрольные вопросы

- Как в CFC изображается размыкающий контакт? Последовательное и параллельное соединение контактов?

- Почему для схемы самоблокировки нужна переменная KM, а не просто линия связи?

- Какое значение KM читает блок OR, если он выполняется раньше блока AND?

- Почему в задании 4 кнопка СТОП имеет приоритет над кнопкой ПУСК? Как построить схему, где приоритет у ПУСК?

- Почему для светильника с двух мест используется XOR, а не OR?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.