# Лабораторная работа № 4. Счётчики. Контроль числа свободных мест на автостоянке

Уровень: базовый.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Изучить счётчики CTU, CTD, CTUD; научиться использовать выходы QU/QD и текущее значение CV; узнать, как сохранить значение счётчика при пропадании питания (RETAIN).

## 2. Теоретические сведения

CTUD — реверсивный счётчик: входы CU (счёт вверх), CD (счёт вниз), RESET (CV := 0), LOAD (CV := PV), PV (уставка); выходы QU (CV ≥ PV), QD (CV ≤ 0), CV (текущее значение, тип WORD). Счётчики CODESYS сами реагируют на фронт входов CU/CD: удерживаемый сигнал датчика считается один раз, R_TRIG перед счётчиком не нужен.

Счётчик не ограничивает CV уставкой: при CV ≥ PV счёт вверх продолжается (QU = 1), а вниз CV не опускается ниже 0.

Неподключённые входы ФБ (здесь LOAD) можно оставить свободными — они имеют значение по умолчанию FALSE.

Экземпляр, объявленный в разделе VAR RETAIN, сохраняет значения при пропадании питания ПЛК: число машин на стоянке не теряется.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| CTU | счётчик вверх: CU, RESET, PV → Q, CV |
| CTD | счётчик вниз: CD, LOAD, PV → Q, CV |
| CTUD | реверсивный: CU, CD, RESET, LOAD, PV → QU, QD, CV |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | сброс счётчика (стоянка пуста) |
| I5 | переключатель | датчик въезда (1 — машина в зоне датчика) |
| I6 | переключатель | датчик выезда |
| Q1 | лампа | красный — мест нет |
| Q2 | лампа | зелёный — есть места |

## 4. Задание

### Задание. Светофор стоянки на 5 мест

Автомобиль, проезжая въезд, включает и выключает датчик I5; выезд — датчик I6. Пока на стоянке меньше 5 машин, горит зелёный Q2; при 5 машинах — красный Q1. Кнопка I1 обнуляет счётчик. В исходной методичке мест 20 — уставку PV легко изменить, для проверки удобнее 5.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

END_VAR

VAR RETAIN

Cnt : CTUD;  (* число автомобилей; CV сохраняется (VAR RETAIN) *)

END_VAR

Рис. 1. Учёт мест на стоянке

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cnt : CTUD | CU := I5; CD := I6; RESET := I1; PV := 5 | число автомобилей; CV сохраняется (VAR RETAIN) |
| 2 | NOT → Free | Cnt.QU | есть свободные места |
| 3 | Выход Q1 | Cnt.QU | красный: мест нет |
| 4 | Выход Q2 | Free | зелёный: въезд разрешён |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние | 0,3 с | Cnt.CV = 0, Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 2 | Въезд автомобиля (I5: 1 → 0), №1 | 0,3 с | Cnt.CV = 1, Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 3 | Въезд автомобиля (I5: 1 → 0), №2 | 0,3 с | Cnt.CV = 2, Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 4 | Въезд автомобиля (I5: 1 → 0), №3 | 0,3 с | Cnt.CV = 3, Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 5 | Въезд автомобиля (I5: 1 → 0), №4 | 0,3 с | Cnt.CV = 4, Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 6 | Въезд автомобиля (I5: 1 → 0), №5 | 0,3 с | Cnt.CV = 5, Q1 = 1, Q2 = 0; мест нет |
| 7 | Удерживать датчик въезда I5 = 1 (машина стоит в зоне) | 2 с | Cnt.CV = 6; считается один раз, по фронту |
| 8 | I5 = 0 | 0,3 с | Cnt.CV = 6, Q1 = 1 |
| 9 | Выезд (I6: 1 → 0) | 0,3 с | Cnt.CV = 5, Q1 = 1 |
| 10 | Выезд (I6: 1 → 0) | 0,3 с | Cnt.CV = 4, Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 11 | Нажать сброс I1 | 0,3 с | Cnt.CV = 0, Q2 = 1 |
| 12 | Выезд при пустой стоянке | 0,3 с | Cnt.CV = 0; CV не уходит ниже 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Объявите экземпляр Cnt : CTUD в разделе VAR RETAIN (см. объявления).

- Соберите схему, на вход PV подайте константу 5. Выход QU подайте на Q1, а через блок NOT — на Q2.

- Добавьте Cnt.CV в окно Watch. Проверьте работу по контрольной таблице.

- Обратите внимание на шаг 6: машина «стоит» на датчике — счётчик не считает её повторно.

- Проверка RETAIN (на ПЛК): заполните 3 места, выключите и включите питание ПЛК (или выполните Online → Reset), убедитесь, что CV = 3 сохранилось. Сравните с объявлением в обычном разделе VAR.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Число мест (PV, в примере 5) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Жёлтая лампа Q3 «Осталось одно место». |
| 2 | 4 | Кнопка I2 «Стоянка заполнена»: счётчик загружается значением PV. |
| 3 | 6 | Если мест нет, а у въезда стоит автомобиль (датчик I7), красный мигает 1 Гц. |
| 4 | 7 | Второй счётчик — число въездов за день (сброс кнопкой I2), значение — в Watch. |
| 5 | 8 | Зелёный горит, только если свободно не меньше двух мест; при одном свободном месте — жёлтый Q3. |
| 6 | 10 | Шлагбаум Q3: открывается на 3 с при подъезде автомобиля (I7), только если есть места. |
| 7 | 12 | Два места — резерв для сотрудников: для обычных машин «мест нет» при CV ≥ PV − 2; переключатель I8 («сотрудник») снимает ограничение. |
| 8 | 15 | Лампа Q4 «Ошибка датчика»: датчик въезда I5 срабатывает дольше 10 с. |
| 9 | 20 | Число свободных мест — в Watch; лампа Q3 горит, пока свободно больше половины мест. |

## 7. Контрольные вопросы

- Чем отличаются выходы QU и QD счётчика CTUD?

- Что будет со значением CV, если на въезд прошло 7 машин при PV = 5? А если выехать при CV = 0?

- Нужен ли R_TRIG перед входом CU? Почему?

- Для чего нужен раздел VAR RETAIN? Что произойдёт с CV при перезагрузке ПЛК без него?

- Как реализовать светофор, если датчик один, а направление движения определяется вторым датчиком?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.