# Лабораторная работа № 6. Автоматическое управление шахтными вентиляторами с резервированием

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Освоить управление с контролем исполнения («команда дана — подтверждение не пришло за 5 с»), память отказа, автоматический переход на резервный агрегат, сигнализацию миганием (генератор BLINK).

## 2. Теоретические сведения

Гистерезис по метану. Вентиляция включается при высокой концентрации (датчик ВК) и отключается, когда концентрация опустится ниже низкого порога (датчик НК). Здесь выбран триггер SR (приоритет включения): при противоречивых сигналах датчиков вентиляция останется включённой — это безопасная сторона.

Контроль исполнения. После пуска вентилятора в течение 5 с должен появиться сигнал датчика давления. Если его нет — фиксируется отказ (триггер), неисправный вентилятор отключается, включается резервный. Отказ снимается кнопкой «Сброс» после устранения причины.

BLINK (библиотека Util.lib) — генератор: входы ENABLE, TIMELOW, TIMEHIGH, выход OUT. При TIMELOW = TIMEHIGH = 500 мс частота 1 Гц. Библиотеку нужно подключить: Window → Library Manager → Insert → Additional library → Util.lib.

Обратная связь Run1 → Np1: таймер контроля читает команду пуска из предыдущего цикла, поэтому Run1 объявляется переменной.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| BLINK (Util.lib) | генератор прямоугольных импульсов |
| SR | триггер с приоритетом установки |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | основной — вентилятор №1 |
| I2 | кнопка | основной — вентилятор №2 |
| I3 | кнопка | сброс отказов |
| I5 | переключатель | давление (расход) вентилятора №1 |
| I6 | переключатель | давление вентилятора №2 |
| I7 | переключатель | метан НК (низкий порог) |
| I8 | переключатель | метан ВК (высокий порог) |
| Q1 | реле | пускатель вентилятора №1 |
| Q2 | лампа | индикатор №1 (мигает — отказ) |
| Q3 | реле | пускатель вентилятора №2 |
| Q4 | лампа | индикатор №2 |

## 4. Задание

### Задание. Два вентилятора: основной и резервный

По умолчанию основной — вентилятор №1; кнопками I1/I2 основным назначается №1/№2. При превышении высокого порога метана включается основной вентилятор. Если за 5 с не появилось давление — отказ: вентилятор отключается, его индикатор мигает 1 Гц, автоматически включается резервный. Вентиляция отключается, когда концентрация ниже низкого порога.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Vent : SR;  (* включение по ВК, отключение ниже НК *)

M2 : RS;  (* основной — вентилятор №2 *)

Tp1 : TON;

F1 : RS;  (* отказ №1, сброс кнопкой *)

Tp2 : TON;

F2 : RS;  (* отказ №2 *)

Run1 : BOOL;

Run2 : BOOL;

Gen : BLINK;  (* генератор 1 Гц (Util.lib) *)

END_VAR

Рис. 1. Метан и выбор основного вентилятора

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vent : SR | SET1 := I8; RESET := ¬I7 | включение по ВК, отключение ниже НК |
| 2 | M2 : RS | SET := I2; RESET1 := I1 | основной — вентилятор №2 |

Рис. 2. Контроль давления 5 с (память отказа)

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | AND → Np1 | Run1, ¬I5 | №1 работает, давления нет |
| 4 | Tp1 : TON | IN := Np1; PT := T#5s |  |
| 5 | F1 : RS | SET := Tp1.Q; RESET1 := I3 | отказ №1, сброс кнопкой |
| 6 | AND → Np2 | Run2, ¬I6 |  |
| 7 | Tp2 : TON | IN := Np2; PT := T#5s |  |
| 8 | F2 : RS | SET := Tp2.Q; RESET1 := I3 | отказ №2 |

Рис. 3. Управление и индикация

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | OR → Want1 | ¬M2.Q1, F2.Q1 | №1 основной или №2 в отказе |
| 10 | AND → Run1 | Vent.Q1, ¬F1.Q1, Want1 |  |
| 11 | OR → Want2 | M2.Q1, F1.Q1 |  |
| 12 | AND → Run2 | Vent.Q1, ¬F2.Q1, Want2 |  |
| 13 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms | генератор 1 Гц (Util.lib) |
| 14 | AND → A1 | F1.Q1, Gen.OUT |  |
| 15 | OR → L1 | Run1, A1 | горит — работа, мигает — отказ |
| 16 | AND → A2 | F2.Q1, Gen.OUT |  |
| 17 | OR → L2 | Run2, A2 |  |
| 18 | Выход Q1 | Run1 | вентилятор №1 |
| 19 | Выход Q2 | L1 | индикатор №1 |
| 20 | Выход Q3 | Run2 | вентилятор №2 |
| 21 | Выход Q4 | L2 | индикатор №2 |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние | 0,3 с | Q1 = 0, Q3 = 0 |
| 2 | Метан выше ВК: I7 = 1, I8 = 1 | 1 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 0 |
| 3 | Давление №1 появилось: I5 = 1 | 5 с | Q1 = 1, Q2 = 1 |
| 4 | Метан ниже ВК: I8 = 0 | 0,3 с | Q1 = 1; гистерезис |
| 5 | Метан ниже НК: I7 = 0; давление пропало I5 = 0 | 0,3 с | Q1 = 0 |
| 6 | Снова метан: I7 = 1, I8 = 1 (давления нет) | 4,8 с | Q1 = 1 |
| 7 | Ожидание | 2 с | Q1 = 0, Q3 = 1, Q2 мигает 1 Гц, Q4 = 1; отказ №1, работает резервный |
| 8 | Давление №2 есть: I6 = 1 | 6 с | Q3 = 1 |
| 9 | Неисправность №1 устранена: I5 = 1; нажать сброс I3 | 0,5 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 0 |
| 10 | Нажать I2 — основной №2 | 0,5 с | Q1 = 0, Q3 = 1, Q4 = 1 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите библиотеку Util.lib (Library Manager).

- Соберите часть 1 и часть 3 без контроля давления (на входы ¬F1, ¬F2 временно подайте TRUE), проверьте включение по метану и выбор основного.

- Добавьте часть 2 (контроль давления), объявите Run1, Run2 как BOOL. Выполните полную проверку.

- С помощью трассировки (Resources → Sampling Trace) запишите Q1, Q3, Tp1.Q при отказе №1 и приложите к отчёту.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Время контроля давления, с (в примере 5) | Мигание при отказе, Гц (в примере 1) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 | Общий звуковой сигнал Q5 звучит 10 с при возникновении любого отказа. |
| 2 | 4 | 1 | При отказе обоих вентиляторов Q2 и Q4 мигают 2 Гц, звучит Q5. |
| 3 | 6 | 2 | Вентиляция отключается не сразу, а через 10 с после снижения метана ниже НК. |
| 4 | 7 | 0,5 | Счётчик отказов вентилятора №1: после трёх отказов он выводится из работы до нажатия кнопки I4. |
| 5 | 8 | 1 | Сброс отказа (I3) возможен только при выключенной вентиляции. |
| 6 | 10 | 2 | Лампа Q5 «Метан выше ВК» мигает 2 Гц, пока I8 = 1. |
| 7 | 12 | 0,5 | При отказе основного вентилятора резервный включается через 2 с. |
| 8 | 15 | 1 | Кнопка I4 «Проверка ламп»: пока нажата, все индикаторы горят. |
| 9 | 20 | 2 | Ручное включение вентиляции кнопкой I4 (счётный триггер: нажал — включил, ещё раз — выключил) независимо от метана. |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему для управления по метану выбран SR, а для отказов — RS?

- Почему Run1 приходится объявлять переменной?

- Что будет, если датчик давления №1 «залип» в 1? Как это обнаружить?

- Как изменится работа, если убрать память отказа (подать Tp1.Q прямо на отключение)?

- Как задать частоту мигания 2 Гц блоком BLINK?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.