# Лабораторная работа № 13. Смеситель-дозатор: пуск, стоп, аварийный стоп и счётчик замесов

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Дополнить шаговую цепочку управлением «ПУСК / СТОП в конце цикла / аварийный СТОП» и счётом замесов в партии; научиться сбрасывать шаговую цепочку.

## 2. Теоретические сведения

Три вида останова: СТОП — штатный, текущий цикл дорабатывается до конца; аварийный стоп — немедленный сброс всех шагов (клапаны закрываются, мешалка останавливается); партия готова — автоматический штатный останов после заданного числа замесов.

Аварийный стоп добавляется в условие сброса каждого шага (OR с сигналом сброса от следующего шага).

Счётчик CTU считает начала выгрузки (фронт шага X4). Когда CV достигает PV = 3, выход Q счётчика снимает режим работы; текущий (третий) замес доводится до конца. Нажатие ПУСК обнуляет счётчик и начинает новую партию.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| CTU | счёт замесов |
| OR в сбросе шага | аварийный сброс цепочки |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК (новая партия) |
| I2 | кнопка | СТОП (в конце цикла) |
| I3 | кнопка | аварийный СТОП |
| I5 | переключатель | Д3 — нижний |
| I6 | переключатель | Д2 |
| I7 | переключатель | Д1 — верхний |
| Q1 | реле | мешалка (5 с) |
| Q2 | реле | Кл1 |
| Q3 | реле | Кл2 |
| Q4 | реле | Кл3 |
| Q5 | лампа | «Партия готова» |
| Q6 | лампа | «Режим работы» |

## 4. Задание

### Задание. Партия из трёх замесов

ПУСК начинает партию: циклы налив → перемешивание 5 с → выгрузка повторяются автоматически. После третьего замеса установка останавливается, горит «Партия готова». СТОП завершает текущий цикл и останавливает установку. Аварийный СТОП немедленно закрывает все клапаны и останавливает мешалку.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Bch : CTU;  (* число замесов в партии *)

Run : RS;  (* режим работы *)

X1 : RS;  (* шаг 1 *)

X2 : RS;  (* шаг 2: налив второго компонента *)

X3 : RS;  (* шаг 3: перемешивание *)

Tmix : TON;  (* время перемешивания *)

X4 : RS;  (* шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 *)

END_VAR

Рис. 1. Пуск и шаг 1

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bch : CTU | CU := X4.Q1; RESET := I1; PV := 3 | число замесов в партии |
| 2 | OR → StopC | I2, I3, Bch.Q | СТОП, аварийный стоп или партия готова |
| 3 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := StopC | режим работы |
| 4 | AND → Idle | ¬X1.Q1, ¬X2.Q1, ¬X3.Q1, ¬X4.Q1 | ни один шаг не активен |
| 5 | AND → S1 | Run.Q1, Idle, ¬I5 | пуск нового цикла |
| 6 | OR → Rx2 | X2.Q1, I3 |  |
| 7 | X1 : RS | SET := S1; RESET1 := Rx2 | шаг 1 |

Рис. 2. Шаги 2–4

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | OR → Rx3 | X3.Q1, I3 |  |
| 9 | AND → S2 | X1.Q1, I6 | Д2: первый компонент налит |
| 10 | X2 : RS | SET := S2; RESET1 := Rx3 | шаг 2: налив второго компонента |
| 11 | OR → Rx4 | X4.Q1, I3 |  |
| 12 | AND → S3 | X2.Q1, I7 | Д1: ёмкость заполнена |
| 13 | X3 : RS | SET := S3; RESET1 := Rx4 | шаг 3: перемешивание |
| 14 | Tmix : TON | IN := X3.Q1; PT := T#5s | время перемешивания |
| 15 | AND → S4 | X3.Q1, Tmix.Q |  |
| 16 | OR → Rx5 | ¬I5, I3 |  |
| 17 | X4 : RS | SET := S4; RESET1 := Rx5 | шаг 4: выгрузка до освобождения Д3 |

Рис. 3. Выходы

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Выход Q2 | X1.Q1 | Кл1 |
| 19 | Выход Q3 | X2.Q1 | Кл2 |
| 20 | Выход Q1 | X3.Q1 | мешалка |
| 21 | Выход Q4 | X4.Q1 | Кл3 |
| 22 | Выход Q5 | Bch.Q | «Партия готова» |
| 23 | Выход Q6 | Run.Q1 | «Режим работы» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q6 = 1, Q2 = 1 |
| 2 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 3 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 4 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 4,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 5 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 6 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 7 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 8 | Ожидание (2-й замес начался) | 0,3 с | Q2 = 1, Bch.CV = 1 |
| 9 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 10 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 11 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 4,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 12 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 13 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 14 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 15 | Ожидание (3-й замес) | 0,3 с | Q2 = 1, Bch.CV = 2 |
| 16 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 17 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 18 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 4,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 19 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 20 | (идёт выгрузка 3-го замеса) | 0,3 с | Q5 = 1, Q6 = 0, Q4 = 1, Bch.CV = 3 |
| 21 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 22 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 23 | Ожидание | 2 с | Q2 = 0, Q5 = 1; партия готова, новых циклов нет |
| 24 | Нажать ПУСК I1 — новая партия | 0,3 с | Q2 = 1, Q5 = 0, Bch.CV = 0 |
| 25 | Уровень дошёл до Д3: I5 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 26 | Уровень дошёл до Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 27 | Нажать СТОП I2 во время налива | 0,3 с | Q6 = 0, Q3 = 1; цикл продолжается |
| 28 | Уровень дошёл до Д1: I7 = 1 | 4,7 с | Q3 = 0, Q1 = 1 |
| 29 | Ожидание (время перемешивания истекло) | 0,6 с | Q1 = 0, Q4 = 1 |
| 30 | Уровень опускается: I7 = 0, I6 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 0; Кл1 не открывается во время выгрузки |
| 31 | Д3 освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 0 |
| 32 | Ожидание | 1 с | Q2 = 0; остановка в конце цикла |
| 33 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 34 | Д3: I5 = 1; Д2: I6 = 1 | 0,3 с | Q3 = 1 |
| 35 | Нажать аварийный СТОП I3 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q6 = 0 |
| 36 | Нажать ПУСК I1 (ёмкость не пуста) | 0,3 с | Q2 = 0; пуск запрещён |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Скопируйте программу ЛР 8; замените счётный триггер триггером Run с кнопками ПУСК/СТОП.

- Добавьте сигнал аварийного стопа I3 в сброс каждого шага (блоки Rx2…Rx5).

- Добавьте счётчик Bch : CTU. Время перемешивания — 5 с.

- Проверьте по контрольной таблице; наблюдайте Bch.CV в Watch.

- Сравните три способа остановки в отчёте.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Замесов в партии (в примере 3) | Время перемешивания, с (в примере 5) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | Размер партии задаётся переключателем I8: значение варианта или вдвое больше. |
| 2 | 4 | 6 | Ручной слив: кнопка I4 открывает Кл3, пока нажата, только когда установка не работает. |
| 3 | 5 | 8 | Лампа «Партия готова» мигает 1 Гц и гаснет при нажатии ПУСК. |
| 4 | 6 | 10 | Второй счётчик — все замесы за смену (не сбрасывается кнопкой ПУСК; сброс — I4), значение в Watch. |
| 5 | 2 | 3 | Пауза 5 с между замесами. |
| 6 | 4 | 7 | Аварийный стоп запоминается (Q7 горит); повторный пуск — только после сброса кнопкой I4 и опорожнения ёмкости. |
| 7 | 5 | 9 | Звонок Q7 2 с по окончании партии. |
| 8 | 6 | 12 | Последний замес партии перемешивается вдвое дольше. |
| 9 | 7 | 5 | Повторное нажатие СТОП во время цикла работает как аварийный стоп. |

## 7. Контрольные вопросы

- Чем отличаются СТОП, аварийный СТОП и «партия готова» по действию на шаги?

- Почему счётчик считает фронт шага X4, а не нажатия кнопки?

- Почему после аварийного стопа новая партия не начинается?

- Что произойдёт, если во время партии нажать ПУСК ещё раз?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.