# Лабораторная работа № 14. «Бегущие огни»: каскад таймеров, сравнение времени, генератор и счётчик

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Построить циклический процесс тремя способами: каскадом TON с автоперезапуском, одним таймером со сравнением прошедшего времени ET, генератором тактов со счётчиком; сравнить способы.

## 2. Теоретические сведения

Лампа HLk должна гореть от момента k-го события до (k+1)-го: Lk = AND(Tk−1.Q, NOT Tk.Q). TOF для «гашения через 0,2 с после включения» не подходит: TOF задерживает отключение после спада входа.

Автоперезапуск: вход первого таймера разрешается только пока последний таймер не досчитал (Run AND NOT T5.Q). Когда T5.Q = 1, в следующем цикле все таймеры сбрасываются, и цикл начинается заново.

Выход ET (тип TIME) таймера показывает прошедшее время; сравнение GE(Tc.ET, T#200ms) даёт признак «прошло 200 мс». Одним таймером и сравнениями удобно строить любые циклограммы.

Генератор тактов: TON, вход которого — NOT собственного выхода, выдаёт импульс длительностью один цикл ПЛК каждые PT. Счётчик CTU считает такты; его обнуление на последнем такте даёт кольцевой счёт 0…3.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| GE / EQ | сравнение (≥ / =), работает с TIME и целыми |
| TON с обратной связью | генератор тактов |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК |
| I2 | кнопка | СТОП |
| Q1…Q5 | лампы | HL1…HL5 |

## 4. Задания

### Задание 1. Каскад TON (5 ламп, шаг 0,2 с)

Лампы загораются по одной на 0,2 с: HL1 → HL2 → … → HL5 → HL1 …

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;

T1 : TON;

T2 : TON;

T3 : TON;

T4 : TON;

T5 : TON;

END_VAR

Рис. 1. Каскад таймеров с перезапуском

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := I2 |  |
| 2 | AND → CycEn | Run.Q1, ¬T5.Q | перезапуск цикла после T5 |
| 3 | T1 : TON | IN := CycEn; PT := T#200ms |  |
| 4 | T2 : TON | IN := T1.Q; PT := T#200ms |  |
| 5 | T3 : TON | IN := T2.Q; PT := T#200ms |  |
| 6 | T4 : TON | IN := T3.Q; PT := T#200ms |  |
| 7 | T5 : TON | IN := T4.Q; PT := T#200ms |  |

Рис. 2. Лампы

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | AND → L1 | Run.Q1, ¬T1.Q | 0–0,2 с |
| 9 | AND → L2 | T1.Q, ¬T2.Q | 0,2–0,4 с |
| 10 | AND → L3 | T2.Q, ¬T3.Q |  |
| 11 | AND → L4 | T3.Q, ¬T4.Q |  |
| 12 | AND → L5 | T4.Q, ¬T5.Q |  |
| 13 | Выход Q1 | L1 |  |
| 14 | Выход Q2 | L2 |  |
| 15 | Выход Q3 | L3 |  |
| 16 | Выход Q4 | L4 |  |
| 17 | Выход Q5 | L5 |  |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,15 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0 |
| 2 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0; горит HL2 |
| 3 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 0, Q5 = 0; горит HL3 |
| 4 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1, Q5 = 0; горит HL4 |
| 5 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 1; горит HL5 |
| 6 | Ожидание (новый цикл) | 0,22 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0 |
| 7 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0 |

### Задание 2. Один таймер цикла и сравнение ET

Тот же эффект на одном таймере Tc (PT = 1 с) и четырёх сравнениях GE.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;

Tc : TON;  (* таймер цикла 1 с *)

END_VAR

Рис. 3. «Бегущие огни»: один таймер и сравнение ET

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := I2 |  |
| 2 | AND → CycEn | Run.Q1, ¬Tc.Q |  |
| 3 | Tc : TON | IN := CycEn; PT := T#1s | таймер цикла 1 с |
| 4 | GE → G1 | Tc.ET, T#200ms |  |
| 5 | GE → G2 | Tc.ET, T#400ms |  |
| 6 | GE → G3 | Tc.ET, T#600ms |  |
| 7 | GE → G4 | Tc.ET, T#800ms |  |
| 8 | AND → L1 | Run.Q1, ¬G1 |  |
| 9 | AND → L2 | G1, ¬G2 |  |
| 10 | AND → L3 | G2, ¬G3 |  |
| 11 | AND → L4 | G3, ¬G4 |  |
| 12 | Выход Q1 | L1 |  |
| 13 | Выход Q2 | L2 |  |
| 14 | Выход Q3 | L3 |  |
| 15 | Выход Q4 | L4 |  |
| 16 | Выход Q5 | G4 |  |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,15 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0 |
| 2 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0; горит HL2 |
| 3 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 0, Q5 = 0; горит HL3 |
| 4 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1, Q5 = 0; горит HL4 |
| 5 | Ожидание | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 1; горит HL5 |
| 6 | Ожидание (новый цикл) | 0,22 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0 |
| 7 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0, Q5 = 0 |

### Задание 3. Четыре лампы на генераторе тактов и счётчике

Генератор выдаёт такт каждые 0,25 с, счётчик Cnt считает 0, 1, 2, 3, 0, …; номер такта выбирает лампу (блоки EQ).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;

Gen : TON;  (* такт: импульс 1 цикл каждые 0,25 с *)

Cnt : CTU;  (* номер такта 0…3 *)

END_VAR

Рис. 4. 4 лампы: генератор тактов и счётчик

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := I2 |  |
| 2 | AND → GenIn | Run.Q1, ¬Gen.Q |  |
| 3 | Gen : TON | IN := GenIn; PT := T#250ms | такт: импульс 1 цикл каждые 0,25 с |
| 4 | EQ → Last | Cnt.CV, 3 | последний такт (значение прошлого цикла) |
| 5 | AND → Wrap | Gen.Q, Last |  |
| 6 | OR → Rst | ¬Run.Q1, Wrap |  |
| 7 | Cnt : CTU | CU := Gen.Q; RESET := Rst; PV := 4 | номер такта 0…3 |

Рис. 5. Дешифратор номера такта

Таблица сборки к рис. 5

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | EQ → E0 | Cnt.CV, 0 |  |
| 9 | EQ → E1 | Cnt.CV, 1 |  |
| 10 | EQ → E2 | Cnt.CV, 2 |  |
| 11 | EQ → E3 | Cnt.CV, 3 |  |
| 12 | AND → L1 | Run.Q1, E0 |  |
| 13 | Выход Q1 | L1 |  |
| 14 | Выход Q2 | E1 |  |
| 15 | Выход Q3 | E2 |  |
| 16 | Выход Q4 | E3 |  |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,15 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |
| 2 | Ожидание | 0,26 с | Q1 = 0, Q2 = 1, Q3 = 0, Q4 = 0; горит HL2 |
| 3 | Ожидание | 0,26 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 1, Q4 = 0; горит HL3 |
| 4 | Ожидание | 0,26 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1; горит HL4 |
| 5 | Ожидание (новый цикл) | 0,26 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |
| 6 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите задание 1. Объясните, почему лампы — это AND двух соседних таймеров.

- Проверку выполняйте трассировкой (Resources → Sampling Trace): переменные Q1…Q5, частота записи — каждый цикл; визуально 0,2 с различимы с трудом — для наглядности временно увеличьте PT до 1 с.

- Соберите задания 2 и 3 отдельными программами; сравните число блоков и удобство изменения временных параметров.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Шаг, с (в примере 0,2) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | Направление «бегущего огня» задаётся переключателем I5. |
| 2 | 0,3 | Скорость задаётся переключателем I6: шаг варианта или вдвое больше. |
| 3 | 0,4 | Режим «накопление»: лампы зажигаются одна за другой и не гаснут, затем все гаснут, цикл повторяется. |
| 4 | 0,5 | Режим «бегущая тень»: горят все лампы, кроме одной. |
| 5 | 0,25 | Режим «маятник»: огонь бежит HL1 → HL5 → HL1. |
| 6 | 0,15 | После трёх полных циклов — пауза 2 с, затем снова. |
| 7 | 0,35 | Горят две лампы через одну (HL1 + HL3, HL2 + HL4, …). |
| 8 | 0,6 | СТОП не гасит огни сразу: цикл доходит до конца (HL5) и останавливается. |
| 9 | 1 | Восемь ламп Q1–Q8 на генераторе тактов и счётчике (задание 3). |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему TOF не подходит для гашения лампы «через 0,2 с после включения»?

- Как работает перезапуск цикла в задании 1? Сколько длится полный цикл с учётом времени цикла ПЛК?

- Какой тип у выхода ET и констант T#200ms? Какие операции сравнения есть в CODESYS?

- Почему в задании 3 сброс счётчика выполняется по такту при CV = 3, а не по выходу Q (CV ≥ PV)?

- Какой способ удобнее при изменении циклограммы?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.