# Лабораторная работа № 16. Светофор с дополнительной секцией (стрелкой)

Уровень: сложный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Построить циклограмму из каскада таймеров с автоперезапуском, выделить фазы логикой «таймер k досчитал И таймер k+1 ещё нет», реализовать мигание и ночной режим.

## 2. Теоретические сведения

Цикл 20 с: 0–7 с красный; 7–10 с красный и мигающий жёлтый; 10–17 с зелёный; 17–20 с мигающий зелёный. Стрелка (поворот направо) горит вместе с красным 0–7 с и мигает 7–10 с. Ночью (23:00–6:00) — только мигающий жёлтый.

Фаза между событиями k и k+1: AND(Tck.Q, NOT Tc(k+1).Q). Мигание — AND фазы с выходом генератора BLINK.

Фиксировать фазы триггерами не нужно: каскад TON сам хранит информацию о времени внутри цикла.

Режим «Ночь» задаётся переключателем I6 (вместо часов ПЛК — см. README, раздел 9).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| Каскад TON с перезапуском | циклограмма |
| BLINK | мигание 1 Гц |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I5 | переключатель | SA1 — включение светофора |
| I6 | переключатель | «Ночь» (23:00–6:00) |
| Q1 | лампа | красный |
| Q2 | лампа | жёлтый |
| Q3 | лампа | зелёный |
| Q4 | лампа | зелёная стрелка |

## 4. Задание

### Задание. Светофор со стрелкой

Реализуйте циклограмму и ночной режим. При I5 = 0 все сигналы погашены.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Day : BOOL;

Night : BOOL;

Tc1 : TON;  (* красный (0–7 с) *)

Tc2 : TON;  (* красный + жёлтый мигает (7–10 с) *)

Tc3 : TON;  (* зелёный (10–17 с) *)

Tc4 : TON;  (* зелёный мигает (17–20 с) *)

Gen : BLINK;  (* 1 Гц *)

END_VAR

Рис. 1. Режимы и таймеры цикла

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AND → Day | I5, ¬I6 |  |
| 2 | AND → Night | I5, I6 |  |
| 3 | AND → CycEn | Day, ¬Tc4.Q | перезапуск цикла |
| 4 | Tc1 : TON | IN := CycEn; PT := T#7s | красный (0–7 с) |
| 5 | Tc2 : TON | IN := Tc1.Q; PT := T#3s | красный + жёлтый мигает (7–10 с) |
| 6 | Tc3 : TON | IN := Tc2.Q; PT := T#7s | зелёный (10–17 с) |
| 7 | Tc4 : TON | IN := Tc3.Q; PT := T#3s | зелёный мигает (17–20 с) |
| 8 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms | 1 Гц |

Рис. 2. Сигналы

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | AND → Red | Day, ¬Tc2.Q |  |
| 10 | AND → RedEnd | Tc1.Q, ¬Tc2.Q |  |
| 11 | AND → YD | RedEnd, Gen.OUT |  |
| 12 | AND → YN | Night, Gen.OUT |  |
| 13 | OR → Yel | YD, YN |  |
| 14 | AND → GrS | Tc2.Q, ¬Tc3.Q |  |
| 15 | AND → GrB | Tc3.Q, ¬Tc4.Q, Gen.OUT |  |
| 16 | OR → Grn | GrS, GrB |  |
| 17 | AND → ArS | Day, ¬Tc1.Q |  |
| 18 | OR → Arr | ArS, YD |  |
| 19 | Выход Q1 | Red | красный |
| 20 | Выход Q2 | Yel | жёлтый |
| 21 | Выход Q3 | Grn | зелёный |
| 22 | Выход Q4 | Arr | зелёная стрелка |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Включить I5 | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 1 |
| 2 | Ожидание до 6,8 с | 6,5 с | Q1 = 1, Q4 = 1, Q2 = 0 |
| 3 | Интервал 7–10 с | 3 с | Q1 = 1, Q2 мигает 1 Гц, Q4 мигает 1 Гц, Q3 = 0 |
| 4 | Интервал 10–17 с | 6,9 с | Q1 = 0, Q3 = 1, Q2 = 0, Q4 = 0 |
| 5 | Интервал 17–20 с | 3 с | Q3 мигает 1 Гц, Q1 = 0 |
| 6 | Новый цикл | 0,5 с | Q1 = 1, Q4 = 1, Q3 = 0 |
| 7 | Ночь: I6 = 1 | 3 с | Q2 мигает 1 Гц, Q1 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |
| 8 | Выключить I5 | 0,5 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0, Q4 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите режимы и таймеры, проверьте Tc1…Tc4 в режиме онлайн (Q и ET).

- Соберите формирование сигналов. Проверьте циклограмму трассировкой Q1…Q4 (запись 25 с).

- Проверьте ночной режим и выключение.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Красный, с (в примере 10) | Зелёный, с (в примере 10) | Мигание перед сменой, с (в примере 3) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 12 | 2 | Пешеходный вызов (кнопка I1): если нажат во время зелёного, зелёный сокращается до 3 с. |
| 2 | 12 | 8 | 3 | Обратный отсчёт до конца красного (в секундах) — в Watch. |
| 3 | 15 | 10 | 4 | Перед зелёным 2 с горят красный и жёлтый одновременно (по ПДД), без мигания жёлтого. |
| 4 | 9 | 15 | 2 | Стрелка горит вместе с зелёным, а не с красным. |
| 5 | 11 | 9 | 3 | Режим «Регулировщик» (переключатель I7): все сигналы гаснут, кроме мигающего жёлтого. |
| 6 | 14 | 11 | 4 | Пешеходный светофор: Q5 — красный, Q6 — зелёный (зелёный пешеходам, когда машинам красный). |
| 7 | 10 | 14 | 3 | Час пик (переключатель I7): зелёный вдвое длиннее. |
| 8 | 12 | 13 | 2 | Контроль: если одновременно включены красный и зелёный — авария, остаётся только мигающий жёлтый. |
| 9 | 16 | 10 | 4 | Счётчик полных циклов за сутки — в Watch. |

## 7. Контрольные вопросы

- Как определяется интервал «7–10 с» через выходы таймеров?

- Почему не нужны триггеры фаз?

- Что произойдёт при переключении в ночной режим посреди цикла? При возврате в дневной?

- Как изменить длительность зелёного на 15 с?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.