# Лабораторная работа № 17. Автоматическое управление шлифовальным станком

Уровень: сложный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать возвратно-поступательное движение по конечным выключателям, совместное применение TON и TOF («прижать через 3 с — отвести через 3 с»), завершение хода до конечника после окончания работы.

## 2. Теоретические сведения

Направление головки хранит триггер Dir: левый конечник устанавливает «вправо», правый — сбрасывает. Используются уровни сигналов конечников, а не фронты: если при пуске головка уже стоит на конечнике, направление определится сразу.

Прижим: TON 3 с от появления плиты, затем TOF 3 с — шлифование продолжается 3 с после ухода плиты.

Головка движется, пока идёт шлифование; после снятия прижима — до ближайшего конечника (триггер Mv сбрасывается условием «прижим снят И головка у конечника»).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| TON + TOF | задержка включения и отключения одного процесса |
| SR по конечникам | реверс движения |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК станка |
| I2 | кнопка | СТОП |
| I5 | переключатель | SB1 — датчик плиты |
| I6 | переключатель | SB2 — левый конечник |
| I7 | переключатель | SB3 — правый конечник |
| Q1 | реле | конвейер |
| Q2 | реле | головка вправо |
| Q3 | реле | головка влево |
| Q4 | реле | прижим (шлифование) |
| Q5 | лампа | «Нет плиты» (1 Гц) |

## 4. Задание

### Задание. Шлифовальный станок

ПУСК включает конвейер. Пока плиты нет, мигает Q5. Через 3 с после появления плиты головка прижимается и начинает поперечное движение между конечниками. После ухода плиты шлифование продолжается 3 с, затем головка поднимается и доходит до конечника. СТОП останавливает всё.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;

Tin : TON;  (* прижим через 3 с *)

Tout : TOF;  (* шлифование ещё 3 с после плиты *)

Press : BOOL;

Dir : SR;  (* 1 — вправо (от левого конечника) *)

Mv : RS;  (* головка движется *)

Gen : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Конвейер и прижим головки

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := I2 |  |
| 2 | AND → PlOn | Run.Q1, I5 | станок работает, плита есть |
| 3 | Tin : TON | IN := PlOn; PT := T#3s | прижим через 3 с |
| 4 | Tout : TOF | IN := Tin.Q; PT := T#3s | шлифование ещё 3 с после плиты |
| 5 | AND → Press | Run.Q1, Tout.Q |  |
| 6 | Выход Q1 | Run.Q1 | конвейер |
| 7 | Выход Q4 | Press | прижим/шлифование |

Рис. 2. Поперечное движение головки

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Dir : SR | SET1 := I6; RESET := I7 | 1 — вправо (от левого конечника) |
| 9 | OR → AtEnd | I6, I7 |  |
| 10 | AND → StopH | ¬Press, AtEnd | прижим снят и головка у конечника |
| 11 | OR → MvRst | ¬Run.Q1, StopH |  |
| 12 | Mv : RS | SET := Press; RESET1 := MvRst | головка движется |
| 13 | AND → Right | Mv.Q1, Dir.Q1, ¬I7 |  |
| 14 | AND → Left | Mv.Q1, ¬Dir.Q1, ¬I6 |  |
| 15 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 16 | AND → NoPl | Run.Q1, ¬I5, Gen.OUT |  |
| 17 | Выход Q2 | Right | головка вправо |
| 18 | Выход Q3 | Left | головка влево |
| 19 | Выход Q5 | NoPl | «Нет плиты» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 1,6 с | Q1 = 1, Q5 мигает 1 Гц, Q4 = 0 |
| 2 | Плита: I5 = 1 | 2,7 с | Q4 = 0, Q5 = 0 |
| 3 | Ожидание | 0,5 с | Q4 = 1, Q3 = 1, Q2 = 0; прижим, движение влево |
| 4 | Левый конечник: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 1, Q3 = 0 |
| 5 | I6 = 0 (головка ушла) | 0,3 с | Q2 = 1 |
| 6 | Правый конечник: I7 = 1 | 0,3 с | Q3 = 1, Q2 = 0 |
| 7 | I7 = 0 | 0,3 с | Q3 = 1 |
| 8 | Плита ушла: I5 = 0 | 2,8 с | Q4 = 1, Q3 = 1 |
| 9 | Ожидание | 0,5 с | Q4 = 0, Q3 = 1; прижим снят, ход продолжается |
| 10 | Левый конечник: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 0; головка остановилась |
| 11 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0, Q5 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите часть «Конвейер и прижим», проверьте временные задержки.

- Соберите часть «Движение головки»; конечники имитируйте переключателями I6, I7 (включить и выключить, когда «головка» ушла).

- Проверьте по контрольной таблице.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Задержка прижима, с (в примере 3) | Дошлифовка после плиты, с (в примере 3) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | Контроль хода: если за 8 с движения головка не дошла до конечника — авария, всё останавливается, Q5 горит. |
| 2 | 4 | 2 | Счётчик обработанных плит (по появлению плиты) — в Watch. |
| 3 | 5 | 5 | Каждая плита — не меньше двух полных ходов головки: прижим снимается только после двух касаний конечников. |
| 4 | 2 | 3 | Пауза головки 1 с у конечника перед разворотом. |
| 5 | 4 | 6 | СТОП: головка поднимается сразу, конвейер останавливается через 2 с. |
| 6 | 5 | 2 | Лампа Q5 горит во время шлифования и мигает 1 Гц, когда нет плиты. |
| 7 | 3 | 4 | Аварийный стоп (кнопка I3): всё останавливается; повторный пуск — только после ПУСК. |
| 8 | 6 | 3 | Если плита находится в зоне дольше 60 с — авария (заклинивание), Q5 мигает 2 Гц. |
| 9 | 1 | 5 | Режим наладки (переключатель I8): автоматика отключена, головка — кнопками I3 (влево) и I4 (вправо). |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему направление определяется уровнями конечников, а не фронтами?

- Зачем нужны и TON, и TOF для прижима?

- Как головка «доходит до конечника» после снятия прижима?

- Что будет, если оба конечника замкнуты (неисправность)?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.