# Лабораторная работа № 21. Светофор с двумя режимами работы

Уровень: сложный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Закрепить построение циклограмм каскадом TON; реализовать разные частоты мигания и включение/выключение кнопками.

## 2. Теоретические сведения

День: КРАСНЫЙ 8 с → КРАСНЫЙ + ЖЁЛТЫЙ 2 с → ЗЕЛЁНЫЙ 8 с → ЗЕЛЁНЫЙ мигающий 1 Гц 2 с → ЖЁЛТЫЙ 2 с → цикл 22 с. Ночь (23:00–6:00): жёлтый мигающий 2 Гц.

Длительность мигания зелёного в задании не была указана — принято 2 с; при необходимости измените PT таймера T4.

Светофор включается кнопкой I1 и выключается кнопкой I2 (в исходном задании выключение не предусматривалось).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| BLINK ×2 | мигание 1 и 2 Гц |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | SA1 — включить |
| I2 | кнопка | выключить |
| I6 | переключатель | «Ночь» |
| Q1 | лампа | HL1 — красный |
| Q2 | лампа | HL2 — жёлтый |
| Q3 | лампа | HL3 — зелёный |

## 4. Задание

### Задание. Светофор-2

Реализуйте дневной цикл и ночной режим.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

OnOff : RS;  (* светофор включён *)

Day : BOOL;

Night : BOOL;

T1 : TON;  (* красный *)

T2 : TON;  (* красный + жёлтый *)

T3 : TON;  (* зелёный *)

T4 : TON;  (* зелёный мигает *)

T5 : TON;  (* жёлтый *)

G1 : BLINK;  (* 1 Гц *)

G2 : BLINK;  (* 2 Гц *)

END_VAR

Рис. 1. Включение, режимы, таймеры цикла

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OnOff : RS | SET := I1; RESET1 := I2 | светофор включён |
| 2 | AND → Day | OnOff.Q1, ¬I6 |  |
| 3 | AND → Night | OnOff.Q1, I6 |  |
| 4 | AND → CycEn | Day, ¬T5.Q | перезапуск цикла |
| 5 | T1 : TON | IN := CycEn; PT := T#8s | красный |
| 6 | T2 : TON | IN := T1.Q; PT := T#2s | красный + жёлтый |
| 7 | T3 : TON | IN := T2.Q; PT := T#8s | зелёный |
| 8 | T4 : TON | IN := T3.Q; PT := T#2s | зелёный мигает |
| 9 | T5 : TON | IN := T4.Q; PT := T#2s | жёлтый |

Рис. 2. Генераторы мигания

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | G1 : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms | 1 Гц |
| 11 | G2 : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#250ms; TIMEHIGH := T#250ms | 2 Гц |

Рис. 3. Сигналы

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | AND → Red | Day, ¬T2.Q | 0–10 с |
| 13 | AND → Y1 | T1.Q, ¬T2.Q | 8–10 с |
| 14 | AND → Y2 | T4.Q, ¬T5.Q | 20–22 с |
| 15 | AND → YN | Night, G2.OUT |  |
| 16 | OR → Yel | Y1, Y2, YN |  |
| 17 | AND → GS | T2.Q, ¬T3.Q | 10–18 с |
| 18 | AND → GB | T3.Q, ¬T4.Q, G1.OUT | 18–20 с |
| 19 | OR → Grn | GS, GB |  |
| 20 | Выход Q1 | Red |  |
| 21 | Выход Q2 | Yel |  |
| 22 | Выход Q3 | Grn |  |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать I1 | 7,7 с | Q1 = 1, Q2 = 0, Q3 = 0 |
| 2 | Интервал 8–10 с | 2 с | Q1 = 1, Q2 = 1, Q3 = 0 |
| 3 | Интервал 10–18 с | 7,9 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 1 |
| 4 | Интервал 18–20 с | 2 с | Q3 мигает 1 Гц, Q2 = 0 |
| 5 | Интервал 20–22 с | 2 с | Q2 = 1, Q3 = 0, Q1 = 0 |
| 6 | Новый цикл | 0,5 с | Q1 = 1, Q2 = 0 |
| 7 | Ночь: I6 = 1 | 2 с | Q1 = 0, Q3 = 0, Q2 мигает 2 Гц |
| 8 | Нажать I2 | 0,5 с | Q1 = 0, Q2 = 0, Q3 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите таймеры и сигналы; проверьте циклограмму трассировкой (25 с).

- Сравните программу с ЛР 16: что изменилось в структуре?

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Красный, с (в примере 8) | Зелёный, с (в примере 8) | Жёлтый и «красный + жёлтый», с (в примере 2) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 10 | 3 | Режим «Регулировщик» (переключатель I5): цикл останавливается в текущей фазе. |
| 2 | 10 | 6 | 2 | Пешеходный светофор: Q4 — красный, Q5 — зелёный. |
| 3 | 12 | 8 | 3 | Кнопка пешеходного вызова I3: зелёный машинам сокращается до 3 с. |
| 4 | 7 | 12 | 2 | Счётчик полных циклов — в Watch. |
| 5 | 9 | 7 | 3 | Час пик (переключатель I5): зелёный вдвое длиннее. |
| 6 | 11 | 9 | 2 | Контроль одновременного включения красного и зелёного — авария, мигающий жёлтый. |
| 7 | 8 | 11 | 3 | При включении светофор 3 с мигает жёлтым, затем начинает цикл с красного. |
| 8 | 10 | 10 | 2 | Звуковой сигнал для незрячих Q4 во время зелёного (1 Гц). |
| 9 | 14 | 8 | 3 | Выключение кнопкой I2 выполняется только в фазе красного (дождаться красного). |

## 7. Контрольные вопросы

- Как получить сигнал «красный + жёлтый»?

- Почему при выключении (I2) все таймеры сбрасываются?

- Как получить 2 Гц блоком BLINK?

- Чем отличается циклограмма от ЛР 16?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.