# Лабораторная работа № 22. Автоматические ворота со шлагбаумом

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Повторить шаблон «запрос → движение до конечника → отсчёт → обратное движение» (ЛР 18) и добавить защиту по датчикам присутствия в створе и разные правила для режимов «День»/«Ночь».

## 2. Теоретические сведения

День: шлагбаум поднимается по вызову изнутри (И1) или снаружи (И2) и автоматически — по датчику автомобиля ДВ. Ночь: только по вызову (охрана). Режим переключается кнопкой I3 (вместо часов).

Безопасность: пока в створе автомобиль (ДВ) или пешеход (ДЧ), отсчёт до опускания не идёт; если кто-то въехал в створ во время опускания — шлагбаум снова поднимается. Пешеход не вызывает подъём закрытого шлагбаума.

Сигнальная лампа мигает во время ожидания и опускания.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| RS | память команды движения |
| TON | отсчёт 5 с |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | И1 — вызов изнутри |
| I2 | кнопка | И2 — вызов снаружи |
| I3 | кнопка | смена режима День/Ночь |
| I5 | переключатель | ДВ — автомобиль в створе |
| I6 | переключатель | ДЧ — пешеход в створе |
| I7 | переключатель | SQ1 — шлагбаум поднят |
| I8 | переключатель | SQ2 — шлагбаум опущен |
| Q1 | реле | подъём |
| Q2 | реле | опускание |
| Q3 | лампа | сигнал ожидания/опускания (1 Гц) |
| Q4 | лампа | «Ночь» |

## 4. Задание

### Задание. Шлагбаум

Реализуйте управление по описанию.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E3 : R_TRIG;

Ngt : BOOL;  (* режим «Ночь» *)

Req : BOOL;  (* запрос открытия *)

Zone : BOOL;  (* в створе автомобиль или пешеход *)

ReOp : BOOL;  (* кто-то в створе, шлагбаум не опущен *)

Up : RS;  (* подъём до SQ1 *)

Tw : TON;

Dn : RS;  (* опускание до SQ2 *)

Gen : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Режим и запросы

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E3 : R_TRIG | CLK := I3 |  |
| 2 | XOR → Ngt | Ngt, E3.Q | режим «Ночь» |
| 3 | AND → CarD | I5, ¬Ngt | днём — по датчику автомобиля |
| 4 | OR → Req | I1, I2, CarD | запрос открытия |
| 5 | OR → Zone | I5, I6 | в створе автомобиль или пешеход |
| 6 | AND → ReOp | Zone, ¬I8 | кто-то в створе, шлагбаум не опущен |

Рис. 2. Подъём, ожидание, опускание

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | OR → OpS | Req, ReOp |  |
| 8 | Up : RS | SET := OpS; RESET1 := I7 | подъём до SQ1 |
| 9 | AND → TwIn | I7, ¬Req, ¬Zone | поднят, створ свободен |
| 10 | Tw : TON | IN := TwIn; PT := T#5s |  |
| 11 | OR → DnR | I8, Req, Zone |  |
| 12 | Dn : RS | SET := Tw.Q; RESET1 := DnR | опускание до SQ2 |
| 13 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 14 | AND → Wt | I7, ¬Tw.Q |  |
| 15 | OR → Sig | Wt, Dn.Q1 |  |
| 16 | AND → Lamp | Sig, Gen.OUT |  |
| 17 | Выход Q1 | Up.Q1 | вверх |
| 18 | Выход Q2 | Dn.Q1 | вниз |
| 19 | Выход Q3 | Lamp | сигнальная лампа |
| 20 | Выход Q4 | Ngt | индикатор «Ночь» |

Важно. Перед проверкой установите: I8 = 1. Остальные входы = 0.

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шлагбаум опущен (I8 = 1). День: автомобиль I5 = 1 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 2 | Шлагбаум ушёл с SQ2: I8 = 0; поднят: I7 = 1 | 6 с | Q1 = 0, Q2 = 0; автомобиль в створе — ждём |
| 3 | Автомобиль проехал: I5 = 0 | 4,8 с | Q2 = 0, Q3 мигает 1 Гц |
| 4 | Ожидание | 0,4 с | Q2 = 1; ≈5 с |
| 5 | Ушёл с SQ1: I7 = 0 | 0,5 с | Q2 = 1 |
| 6 | Пешеход в створе: I6 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0, Q1 = 1; повторный подъём |
| 7 | I6 = 0; поднят: I7 = 1 | 5,3 с | Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 8 | I7 = 0; опущен: I8 = 1 | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 9 | Ночь: нажать I3 | 0,3 с | Q4 = 1 |
| 10 | Автомобиль ночью: I5 = 1 | 0,5 с | Q1 = 0; только по вызову |
| 11 | Вызов снаружи: нажать I2 | 0,3 с | Q1 = 1 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите программу по частям.

- Имитируйте движение шлагбаума переключателями I7, I8 (одновременно оба не включайте).

- Проверьте по контрольной таблице.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Ожидание перед опусканием, с (в примере 5) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Счётчик проездов (по появлению автомобиля в створе) — в Watch. |
| 2 | 4 | Авария: оба конечника одновременно или движение дольше 6 с — двигатель отключается, лампа горит постоянно. |
| 3 | 6 | Режим «Постоянно открыт» (кнопка I4, счётный триггер). |
| 4 | 7 | Ночью вызов снаружи (I2) открывает шлагбаум только после подтверждения изнутри (I1) в течение 10 с. |
| 5 | 8 | Светофор для водителей: Q5 зелёный при поднятом шлагбауме и свободном створе, Q6 красный в остальное время. |
| 6 | 10 | Если пешеход находится в створе дольше 30 с — сигнал Q5 мигает. |
| 7 | 12 | Шлагбаум опускается сразу после проезда автомобиля (спад ДВ), не дожидаясь отсчёта. |
| 8 | 15 | Прерывистый звуковой сигнал Q5 во время опускания. |
| 9 | 4 | Ночью после 10 въездов шлагбаум открывается только по вызову изнутри. |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему отсчёт до опускания не идёт, пока кто-то в створе?

- Почему пешеход не поднимает опущенный шлагбаум?

- Как исключено одновременное включение подъёма и опускания?

- Сравните программу с ЛР 18.

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.