# Лабораторная работа № 24. Автоматическая стиральная машина

Уровень: сложный.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Построить шаговую цепочку с ветвлением и повтором (полоскание дважды — счётчик), паузой с сохранением шага и сигналом окончания программы.

## 2. Теоретические сведения

Программа: 1 — налив до верхнего уровня; 2 — стирка 10 с; 3 — слив; 4 — налив до среднего уровня; 5 — полоскание 5 с; 6 — слив; шаги 4–6 повторяются дважды; 7 — отжим 8 с (слив открыт); 8 — «Готово».

Ветвление после шага 6: если полосканий меньше двух — переход к шагу 4, иначе — к шагу 7. Счётчик полосканий CTU считает окончания слива после полоскания и обнуляется в начале программы.

Пауза (СТОП) отключает все выходы и останавливает таймеры, но шаги сохраняются; ПУСК продолжает программу. Таймер TON при снятии входа сбрасывается — после паузы выдержка текущего шага начинается заново.

Датчики уровня: 1 — вода выше датчика.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| Шаговая цепочка с ветвлением | повтор шагов |
| CTU | число повторений |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК / продолжить |
| I2 | кнопка | СТОП (пауза) |
| I5 | переключатель | нижний уровень |
| I6 | переключатель | средний уровень |
| I7 | переключатель | верхний уровень |
| Q1 | реле | клапан залива |
| Q2 | реле | насос слива |
| Q3 | реле | двигатель стирки |
| Q4 | реле | отжим |
| Q5 | лампа | «Готово» |

## 4. Задание

### Задание. Программа стирки

Реализуйте программу и паузу.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;  (* программа выполняется (не пауза) *)

X1 : RS;  (* налив до верхнего уровня *)

X2 : RS;  (* стирка 10 с *)

Tw : TON;

X3 : RS;  (* слив *)

D6 : BOOL;  (* слив после полоскания окончен *)

Cr : CTU;  (* число полосканий *)

X4 : RS;  (* налив до среднего уровня *)

X5 : RS;  (* полоскание 5 с *)

Tr : TON;

X6 : RS;  (* слив *)

X7 : RS;  (* отжим 8 с *)

Ts : TON;

X8 : RS;  (* «Готово» до нового пуска *)

EndR : BOOL;  (* пауза или конец программы *)

END_VAR

Рис. 1. Пуск, пауза, шаг 1

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := EndR | программа выполняется (не пауза) |
| 2 | AND → Idle | ¬X1.Q1, ¬X2.Q1, ¬X3.Q1, ¬X4.Q1, ¬X5.Q1, ¬X6.Q1, ¬X7.Q1 |  |
| 3 | AND → S1 | Run.Q1, Idle, ¬I5 | пуск при пустом баке |
| 4 | X1 : RS | SET := S1; RESET1 := X2.Q1 | налив до верхнего уровня |

Рис. 2. Шаги 2–3 (стирка, слив)

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | AND → S2 | X1.Q1, I7 |  |
| 6 | X2 : RS | SET := S2; RESET1 := X3.Q1 | стирка 10 с |
| 7 | AND → W2 | X2.Q1, Run.Q1 |  |
| 8 | Tw : TON | IN := W2; PT := T#10s |  |
| 9 | AND → S3 | X2.Q1, Tw.Q |  |
| 10 | X3 : RS | SET := S3; RESET1 := X4.Q1 | слив |

Рис. 3. Шаг 4 и счётчик полосканий

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | AND → S4a | X3.Q1, ¬I5 | слив после стирки окончен |
| 12 | AND → D6 | X6.Q1, ¬I5 | слив после полоскания окончен |
| 13 | Cr : CTU | CU := D6; RESET := X1.Q1; PV := 2 | число полосканий |
| 14 | AND → S4b | D6, ¬Cr.Q | нужно ещё полоскание |
| 15 | OR → S4 | S4a, S4b |  |
| 16 | X4 : RS | SET := S4; RESET1 := X5.Q1 | налив до среднего уровня |

Рис. 4. Шаги 5–6 (полоскание и слив)

Таблица сборки к рис. 4

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | AND → S5 | X4.Q1, I6 |  |
| 18 | X5 : RS | SET := S5; RESET1 := X6.Q1 | полоскание 5 с |
| 19 | AND → W5 | X5.Q1, Run.Q1 |  |
| 20 | Tr : TON | IN := W5; PT := T#5s |  |
| 21 | AND → S6 | X5.Q1, Tr.Q |  |
| 22 | OR → R6 | X4.Q1, X7.Q1 |  |
| 23 | X6 : RS | SET := S6; RESET1 := R6 | слив |

Рис. 5. Шаги 7–8 (отжим, готово) и выходы

Таблица сборки к рис. 5

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | AND → S7 | D6, Cr.Q | все полоскания выполнены |
| 25 | X7 : RS | SET := S7; RESET1 := X8.Q1 | отжим 8 с |
| 26 | AND → W7 | X7.Q1, Run.Q1 |  |
| 27 | Ts : TON | IN := W7; PT := T#8s |  |
| 28 | AND → S8 | X7.Q1, Ts.Q |  |
| 29 | X8 : RS | SET := S8; RESET1 := I1 | «Готово» до нового пуска |
| 30 | OR → EndR | I2, X8.Q1 | пауза или конец программы |

Рис. 6. Выходы

Таблица сборки к рис. 6

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | OR → Fill | X1.Q1, X4.Q1 |  |
| 32 | OR → Dr | X3.Q1, X6.Q1, X7.Q1 |  |
| 33 | OR → Mot | X2.Q1, X5.Q1 |  |
| 34 | AND → O1 | Fill, Run.Q1 |  |
| 35 | AND → O2 | Dr, Run.Q1 |  |
| 36 | AND → O3 | Mot, Run.Q1 |  |
| 37 | AND → O4 | X7.Q1, Run.Q1 |  |
| 38 | Выход Q1 | O1 | залив |
| 39 | Выход Q2 | O2 | слив |
| 40 | Выход Q3 | O3 | двигатель (стирка) |
| 41 | Выход Q4 | O4 | отжим |
| 42 | Выход Q5 | X8.Q1 | «Готово» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 2 | Налив: I5 = 1, I6 = 1, I7 = 1 | 4 с | Q1 = 0, Q3 = 1 |
| 3 | Пауза: нажать I2 | 3 с | Q3 = 0 |
| 4 | Продолжить: нажать I1 | 9,8 с | Q3 = 1; выдержка 10 с заново |
| 5 | Ожидание | 0,5 с | Q3 = 0, Q2 = 1; слив |
| 6 | Слив: I7 = 0, I6 = 0, I5 = 0 | 0,3 с | Q2 = 0, Q1 = 1 |
| 7 | Налив до среднего: I5 = 1, I6 = 1 | 4,8 с | Q1 = 0, Q3 = 1 |
| 8 | Ожидание | 0,5 с | Q3 = 0, Q2 = 1 |
| 9 | Слив: I7 = 0, I6 = 0, I5 = 0 | 0,3 с | Q1 = 1, Cr.CV = 1 |
| 10 | Налив: I5 = 1, I6 = 1 | 5,3 с | Q2 = 1 |
| 11 | Слив: I7 = 0, I6 = 0, I5 = 0 | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 1, Cr.CV = 2 |
| 12 | Отжим | 7,5 с | Q4 = 1 |
| 13 | Ожидание | 0,6 с | Q4 = 0, Q2 = 0, Q5 = 1 |
| 14 | Ожидание | 2 с | Q1 = 0, Q5 = 1; программа не повторяется |
| 15 | Нажать ПУСК I1 — новая программа | 0,3 с | Q5 = 0, Q1 = 1 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите шаги 1–3 и проверьте стирку и паузу.

- Добавьте шаги 4–6 и счётчик полосканий; затем шаги 7–8 и выходы.

- Проверьте всю программу; трассировкой запишите Q1…Q5 и X1…X8.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Стирка, с (в примере 10) | Полоскание, с (в примере 5) | Число полосканий (в примере 2) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 3 | 1 | Кнопка «Сброс программы» (I3): прерывание с обязательным сливом воды. |
| 2 | 12 | 6 | 3 | Число полосканий выбирается переключателем I8 (значение варианта или на одно больше). |
| 3 | 15 | 8 | 2 | Программа «Деликатная» (переключатель I8): без отжима. |
| 4 | 6 | 4 | 1 | Подогрев воды Q6 во время стирки. |
| 5 | 9 | 5 | 3 | Контроль налива: дольше 60 с — авария (нет воды), программа на паузе, мигает «Готово». |
| 6 | 14 | 7 | 2 | Блокировка люка Q7: на всё время программы и ещё 5 с после окончания. |
| 7 | 7 | 3 | 1 | Звонок Q6 3 с по окончании программы. |
| 8 | 11 | 6 | 3 | Двухступенчатый отжим: половину времени — медленно (Q4), вторую половину — быстро (Q6). |
| 9 | 20 | 10 | 2 | Предварительное замачивание: после налива 20 с без вращения, затем стирка. |

## 7. Контрольные вопросы

- Как реализовано ветвление после шага 6?

- Почему счётчик полосканий сбрасывается шагом 1?

- Что происходит с таймером стирки при паузе?

- Почему шаг «Готово» сбрасывается кнопкой ПУСК?

- Как предотвращён самопроизвольный повтор программы?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.