# Лабораторная работа № 26. Линия сортировки продукции

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Сформировать управляющие импульсы заданной длительности по фронту датчика (TP), вести учёт по каналам (CTU) и использовать арифметику (ADD) и выход счётчика Q для останова линии.

## 2. Теоретические сведения

Белые изделия идут прямо (канал 1), красные сталкиваются толкателем в канал 2, чёрные — в канал 3. Толкатель срабатывает импульсом 0,2 с в момент появления изделия у датчика — это TP по фронту. TON для этого не годится: на короткий импульс R_TRIG он не реагирует, а от уровня датчика даст задержку, а не импульс.

Изделия считаются только при работающем конвейере. Ёмкость канала 3 — 5 изделий: при заполнении (выход Q счётчика) конвейер останавливается и горит лампа; после замены тары — сброс счётчиков и ПУСК.

ADD складывает значения счётчиков (тип WORD) — переменную Total наблюдайте в Watch.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| TP | импульс по фронту |
| ADD | сложение |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК |
| I2 | кнопка | СТОП |
| I3 | кнопка | сброс счётчиков |
| I5 | переключатель | D1 — белое изделие |
| I6 | переключатель | D2 — красное |
| I7 | переключатель | D3 — чёрное |
| Q1 | реле | конвейер |
| Q2 | реле | толкатель канала 2 |
| Q3 | реле | толкатель канала 3 |
| Q4 | лампа | «Канал 3 заполнен» |

## 4. Задание

### Задание. Сортировка

Реализуйте сортировку и учёт.

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;

Pr : TP;  (* толкатель канала 2 *)

Pb : TP;  (* толкатель канала 3 *)

C1 : CTU;  (* белые *)

C2 : CTU;  (* красные *)

C3 : CTU;  (* чёрные (ёмкость канала 3) *)

Total : WORD;  (* всего изделий *)

END_VAR

Рис. 1. Сортировка

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → Stp | I2, C3.Q | СТОП или канал 3 заполнен |
| 2 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := Stp |  |
| 3 | AND → Wh | Run.Q1, I5 |  |
| 4 | AND → Rd | Run.Q1, I6 |  |
| 5 | AND → Bk | Run.Q1, I7 |  |
| 6 | Pr : TP | IN := Rd; PT := T#200ms | толкатель канала 2 |
| 7 | Pb : TP | IN := Bk; PT := T#200ms | толкатель канала 3 |
| 8 | C1 : CTU | CU := Wh; RESET := I3; PV := 1000 | белые |
| 9 | C2 : CTU | CU := Rd; RESET := I3; PV := 1000 | красные |
| 10 | C3 : CTU | CU := Bk; RESET := I3; PV := 5 | чёрные (ёмкость канала 3) |
| 11 | ADD → Total | C1.CV, C2.CV, C3.CV | всего изделий |
| 12 | Выход Q1 | Run.Q1 | конвейер |
| 13 | Выход Q2 | Pr.Q | отвод в канал 2 |
| 14 | Выход Q3 | Pb.Q | отвод в канал 3 |
| 15 | Выход Q4 | C3.Q | «Канал 3 заполнен» |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 2 | Белое изделие (I5: 1 → 0) | 0,3 с | Q2 = 0, Q3 = 0, C1.CV = 1 |
| 3 | Красное изделие у датчика (I6 = 1) | 0,15 с | Q2 = 1 |
| 4 | Изделие ещё у датчика | 0,5 с | Q2 = 0, C2.CV = 1; импульс 0,2 с |
| 5 | I6 = 0 | 0,2 с | Q2 = 0 |
| 6 | Чёрное изделие №1 (I7: 1 → 0) | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 7 | Чёрное изделие №2 (I7: 1 → 0) | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 8 | Чёрное изделие №3 (I7: 1 → 0) | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 9 | Чёрное изделие №4 (I7: 1 → 0) | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 10 | Чёрное изделие №5 (I7: 1 → 0) | 0,3 с | Q1 = 0, Q4 = 1, C3.CV = 5, Total = 7 |
| 11 | Нажать ПУСК при заполненном канале | 0,3 с | Q1 = 0 |
| 12 | Изделие при остановленном конвейере (I5) | 0,3 с | C1.CV = 1; не считается |
| 13 | Сброс I3, ПУСК I1 | 0,3 с | Q4 = 0, Total = 0 |
| 14 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 15 | Нажать СТОП I2 | 0,3 с | Q1 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления».

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Соберите программу; переменная Total объявляется автоматически как WORD (или вручную).

- Проверьте по таблице; наблюдайте C1.CV…C3.CV и Total в Watch.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Импульс толкателя, с (в примере 0,2) | Ёмкость канала 3 (в примере 5) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,1 | 3 | Толкатель срабатывает через 1,5 с после появления изделия у датчика (расстояние датчик — толкатель). |
| 2 | 0,3 | 4 | Учёт брака: сработали два датчика цвета одновременно — изделие не отводится, лампа Q5, счётчик брака. |
| 3 | 0,4 | 6 | Ёмкость канала 2 тоже ограничена (то же значение); при заполнении — Q5 и останов. |
| 4 | 0,5 | 7 | Лампа Q5 «Канал 3 почти заполнен» (CV = PV − 1). |
| 5 | 0,15 | 8 | При каждом отводе конвейер останавливается на 0,5 с. |
| 6 | 0,25 | 10 | Счётчик изделий за смену (сумма, сброс кнопкой I4 отдельно от I3) — в Watch. |
| 7 | 0,35 | 4 | Аварийный стоп — кнопка I4. |
| 8 | 0,6 | 6 | Три чёрных изделия подряд — сигнал Q5 «Проверить датчик D3». |
| 9 | 0,2 | 9 | Каждое третье белое изделие отводится в канал контроля (толкатель Q5). |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему для толкателя используется TP?

- Почему TON(IN := R_TRIG(…).Q) не работает?

- Почему изделия не считаются при остановленном конвейере?

- Какой тип имеет выход ADD с входами CV?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.