# Лабораторная работа № 28. Автоматическая линия порционной раздачи

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать паузу конвейера по фронту датчика (TP), счёт порций с остановом по уставке и паузу по датчику переполнения с сигнализацией.

## 2. Теоретические сведения

При подходе порции к датчику конвейер останавливается на 0,3 с, порция фиксируется зажимом, затем конвейер продолжает движение — даже если порция ещё над датчиком. Поэтому пауза формируется по фронту датчика (TP). Если останавливать конвейер, пока датчик видит порцию, порция никогда не уйдёт с датчика — линия «зависнет».

Счётчик порций (PV = 10; в производстве — 50) останавливает линию по окончании партии; новая партия — после сброса счётчика.

При переполнении приёмного лотка конвейер стоит, лампа мигает 1 Гц; после освобождения лотка работа продолжается.

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| TP | пауза по фронту |
| CTU | счёт порций |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | ПУСК |
| I2 | кнопка | СТОП |
| I3 | кнопка | сброс счётчика |
| I5 | переключатель | ИК-датчик порции |
| I6 | переключатель | переполнение лотка |
| Q1 | реле | конвейер |
| Q2 | реле | зажим |
| Q3 | лампа | «Партия готова» |
| Q4 | лампа | «Переполнение» (1 Гц) |

## 4. Задание

### Задание. Порционная раздача

Реализуйте управление линией.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

Run : RS;

Ps : TP;  (* пауза 0,3 с при подходе порции *)

Cnt : CTU;  (* порций в партии *)

Gen : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Порционная раздача

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OR → Stp | I2, Cnt.Q | СТОП или партия набрана |
| 2 | Run : RS | SET := I1; RESET1 := Stp |  |
| 3 | Ps : TP | IN := I5; PT := T#300ms | пауза 0,3 с при подходе порции |
| 4 | Cnt : CTU | CU := I5; RESET := I3; PV := 10 | порций в партии |
| 5 | AND → Mv | Run.Q1, ¬Ps.Q, ¬I6 | конвейер |
| 6 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 7 | AND → OvL | I6, Gen.OUT |  |
| 8 | Выход Q1 | Mv | конвейер |
| 9 | Выход Q2 | Ps.Q | зажим |
| 10 | Выход Q3 | Cnt.Q | «Партия готова» |
| 11 | Выход Q4 | OvL | «Переполнение» 1 Гц |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 2 | Порция у датчика: I5 = 1 | 0,2 с | Q1 = 0, Q2 = 1 |
| 3 | Порция ещё над датчиком | 0,3 с | Q1 = 1, Q2 = 0; конвейер поехал |
| 4 | Порция ушла: I5 = 0 | 0,3 с | Q1 = 1, Cnt.CV = 1 |
| 5 | Переполнение лотка: I6 = 1 | 2 с | Q1 = 0, Q4 мигает 1 Гц |
| 6 | Лоток освобождён: I6 = 0 | 0,3 с | Q1 = 1, Q4 = 0 |
| 7 | Порция №2 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 8 | Порция №3 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 9 | Порция №4 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 10 | Порция №5 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 11 | Порция №6 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 12 | Порция №7 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 13 | Порция №8 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 14 | Порция №9 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с |  |
| 15 | Порция №10 проходит датчик (I5: 1 → 0) | 0,4 с | Q1 = 0, Q3 = 1, Cnt.CV = 10 |
| 16 | Нажать ПУСК (партия не сброшена) | 0,3 с | Q1 = 0 |
| 17 | Сброс I3, затем ПУСК I1 | 0,3 с | Q3 = 0 |
| 18 | Нажать ПУСК I1 | 0,3 с | Q1 = 1 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите программу, проверьте по таблице.

- Для проверки партии временно уменьшите PV до 3.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Пауза конвейера, с (в примере 0,3) | Порций в партии (в примере 10) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2 | 5 | Защита от залипания датчика: I5 = 1 дольше 5 с — авария, конвейер стоит, Q4 горит постоянно. |
| 2 | 0,4 | 6 | Счётчик партий за смену — в Watch. |
| 3 | 0,5 | 8 | Лампа Q5 «Последняя порция» (CV = PV − 1). |
| 4 | 0,6 | 12 | После освобождения лотка конвейер запускается через 2 с. |
| 5 | 0,3 | 15 | Порция, прошедшая датчик быстрее 0,2 с, не считается (помеха). |
| 6 | 0,8 | 7 | Второй размер партии выбирается переключателем I7. |
| 7 | 1 | 9 | Сигнал Q5 за три порции до конца партии. |
| 8 | 0,4 | 11 | Аварийный стоп — кнопка I4. |
| 9 | 0,5 | 20 | Общий счётчик порций за смену (кнопка I3 его не сбрасывает, сброс — I4) — в Watch. |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему пауза формируется по фронту датчика, а не по уровню?

- Что произойдёт при залипании датчика I5 = 1?

- Почему ПУСК не действует после окончания партии?

- Как изменить размер партии?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.