# Лабораторная работа № 29. Турникет с режимами «ВХОД» / «ВЫХОД»

Уровень: средний.  Среда: CODESYS 2.3, язык CFC.  Контроллер: ОВЕН ПЛК160.

## 1. Цель работы

Реализовать пропуск по событию (фронт карты), удержание разрешения до прохода или тайм-аута, обнаружение нарушений по датчику прохода.

## 2. Теоретические сведения

Предъявление карты — событие (R_TRIG): одна карта — один проход, даже если карту держат у считывателя.

Разрешение (Opn) снимается, когда человек вышел из прохода (спад датчика, F_TRIG), или через 3 с, если никто не вошёл. TON, на вход которого подан однотактный импульс, не работает — поэтому тайм-аут считается от состояния «разблокировано И проход пуст».

Нарушения: вход в проход без разрешения (фронт датчика при Opn = 0) и предъявление карты при занятом проходе. Лампа «Ошибка» мигает, пока проход не освободится.

Особенность F_TRIG: в первом цикле после пуска ПЛК он выдаёт импульс при CLK = 0 — здесь это безопасно (сброс несуществующего разрешения).

| Блок / приём | Назначение |
| --- | --- |
| R_TRIG / F_TRIG | события «карта», «прошёл» |
| TON | тайм-аут |

## 3. Входы и выходы

| Сигнал | Элемент стенда | Назначение |
| --- | --- | --- |
| I1 | кнопка | считыватель карты |
| I2 | кнопка | смена режима |
| I5 | переключатель | датчик прохода (1 — человек в проходе) |
| Q1 | реле | разблокировано на вход |
| Q2 | реле | разблокировано на выход |
| Q3 | лампа | «Режим ВХОД» |
| Q4 | лампа | «Режим ВЫХОД» |
| Q5 | лампа | «Ошибка» (1 Гц) |

## 4. Задание

### Задание. Турникет

Реализуйте управление турникетом.

Важно. Требуется библиотека Util.lib (README, раздел 8.4).

Объявления (раздел объявлений PLC_PRG):

VAR

E2 : R_TRIG;

Mode : BOOL;  (* 0 — ВХОД, 1 — ВЫХОД *)

Ec : R_TRIG;  (* предъявлена карта *)

Pd : F_TRIG;  (* человек вышел из прохода *)

Tmo : TON;  (* никто не вошёл за 3 с *)

Opn : RS;  (* турникет разблокирован *)

En5 : R_TRIG;

Er : SR;  (* до освобождения прохода *)

Gen : BLINK;

END_VAR

Рис. 1. Режим ВХОД / ВЫХОД

Таблица сборки к рис. 1

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E2 : R_TRIG | CLK := I2 |  |
| 2 | AND → ME | E2.Q, ¬Opn.Q1 | смена режима только в закрытом состоянии |
| 3 | XOR → Mode | Mode, ME | 0 — ВХОД, 1 — ВЫХОД |
| 4 | NOT → Ent | Mode |  |
| 5 | Выход Q3 | Ent | «Режим ВХОД» |
| 6 | Выход Q4 | Mode | «Режим ВЫХОД» |

Рис. 2. Пропуск по карте

Таблица сборки к рис. 2

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Ec : R_TRIG | CLK := I1 | предъявлена карта |
| 8 | AND → Ok | Ec.Q, ¬I5 | проход свободен |
| 9 | Pd : F_TRIG | CLK := I5 | человек вышел из прохода |
| 10 | AND → Wt | Opn.Q1, ¬I5 |  |
| 11 | Tmo : TON | IN := Wt; PT := T#3s | никто не вошёл за 3 с |
| 12 | OR → Cl | Pd.Q, Tmo.Q |  |
| 13 | Opn : RS | SET := Ok; RESET1 := Cl | турникет разблокирован |
| 14 | AND → OIn | Opn.Q1, ¬Mode |  |
| 15 | AND → OOut | Opn.Q1, Mode |  |
| 16 | Выход Q1 | OIn | открыто на вход |
| 17 | Выход Q2 | OOut | открыто на выход |

Рис. 3. Нарушения

Таблица сборки к рис. 3

| № | Элемент | Входы | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | En5 : R_TRIG | CLK := I5 |  |
| 19 | AND → Intr | En5.Q, ¬Opn.Q1 | вход без карты |
| 20 | AND → Dbl | Ec.Q, I5 | карта при занятом проходе |
| 21 | OR → ErS | Intr, Dbl |  |
| 22 | Er : SR | SET1 := ErS; RESET := ¬I5 | до освобождения прохода |
| 23 | Gen : BLINK | ENABLE := TRUE; TIMELOW := T#500ms; TIMEHIGH := T#500ms |  |
| 24 | AND → ErL | Er.Q1, Gen.OUT |  |
| 25 | Выход Q5 | ErL | «Ошибка» 1 Гц |

Контрольная таблица (выполнять по порядку; «нажать» — нажать и отпустить кнопку):

| № | Действие | Выдержка | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Исходное состояние | 0,3 с | Q3 = 1, Q4 = 0, Q1 = 0 |
| 2 | Карта (нажать I1) | 0,3 с | Q1 = 1 |
| 3 | Человек вошёл: I5 = 1 | 4 с | Q1 = 1, Q5 = 0; тайм-аут не идёт |
| 4 | Человек вышел: I5 = 0 | 0,3 с | Q1 = 0 |
| 5 | Карта, никто не входит | 2,8 с | Q1 = 1 |
| 6 | Ожидание | 0,5 с | Q1 = 0; тайм-аут 3 с |
| 7 | Нажать I2 — режим ВЫХОД | 0,3 с | Q4 = 1, Q3 = 0 |
| 8 | Карта | 0,3 с | Q2 = 1, Q1 = 0 |
| 9 | Нажать I2 при открытом турникете | 0,3 с | Q4 = 1, Q2 = 1; режим не меняется |
| 10 | Проход: I5 = 1, затем I5 = 0 | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 11 | Вход без карты: I5 = 1 | 2 с | Q5 мигает 1 Гц, Q2 = 0 |
| 12 | Карта при занятом проходе | 0,3 с | Q2 = 0 |
| 13 | Проход освободился: I5 = 0 | 0,3 с | Q5 = 0 |

## 5. Порядок выполнения

- Создайте проект для ПЛК160 или откройте проект курса (README, разделы 3–4); программа PLC_PRG на языке CFC.

- Внесите в раздел объявлений PLC_PRG переменные из пункта «Объявления» и подключите библиотеку Util.lib (README, 8.4).

- Соберите схему по рисунку и таблице сборки; проверьте порядок выполнения (Extras → Order → Show order).

- Выполните Project → Rebuild all; добейтесь отсутствия ошибок.

- Проверьте программу в режиме эмуляции по контрольной таблице (README, разделы 6–7).

- Подключите Util.lib. Соберите режимы, пропуск, нарушения.

- Проверьте по контрольной таблице.

- Загрузите программу в ПЛК160 и повторите проверку на стенде (README, раздел 10).

## 6. Индивидуальные задания (9 вариантов)

Номер варианта — ваш номер в списке группы (столбец «№» в ведомости). Выполните задание из раздела 4 с параметрами своего варианта (измените константы на схеме) и добавьте в программу дополнительное требование. Дополните контрольную таблицу шагами, которые проверяют новое требование, и приложите её к отчёту; в начале отчёта укажите номер варианта.

| Вар. | Тайм-аут прохода, с (в примере 3) | Дополнительное требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Счётчики вошедших и вышедших и число людей внутри — в Watch. |
| 2 | 4 | Режим «Свободный проход» (переключатель I7): турникет открыт постоянно в выбранном направлении. |
| 3 | 5 | Пожарная тревога (переключатель I8): турникет открыт в обе стороны, Q5 мигает 2 Гц. |
| 4 | 6 | Повторное предъявление карты в течение 2 с после первого игнорируется. |
| 5 | 7 | Звуковой сигнал Q6 при ошибке (1 с). |
| 6 | 8 | Ограничение вместимости: если внутри 5 человек, вход запрещён (Q5 горит). |
| 7 | 10 | Режим «Только выход» (переключатель I7): вход запрещён, смена режима кнопкой заблокирована. |
| 8 | 4 | Индикатор «Проходите»: во время разблокировки Q3 (или Q4) мигает 2 Гц. |
| 9 | 5 | Ошибка запоминается до нажатия кнопки «Сброс» охранником (I3). |

## 7. Контрольные вопросы

- Почему карта обрабатывается по фронту?

- Почему TON(IN := R_TRIG(...).Q) не формирует удержание 3 с?

- Как определяется, что человек прошёл?

- Почему режим нельзя сменить при открытом турникете?

## 8. Отчёт

Состав отчёта — README, раздел 13. Обязательно приложите снимок схемы CFC и заполненную контрольную таблицу с фактическими результатами.